Arquitetura de Redes com IoT

Material para consulta - Arduino

Vamos analisar para que servem os códigos que iremos utilizar: 

void setup() - bloco de código que roda uma única vez quando o Arduino é ligado ou resetado.

void loop() - bloco de código que roda em repetição infinita enquanto o Arduino estiver ligado.

pinMode(pino, modo) - define se um pino será usado como entrada (INPUT) ou saída (OUTPUT).

Serial.begin(velocidade) - inicia a comunicação serial na taxa escolhida (ex.: 9600), permitindo enviar/receber dados pelo Monitor Serial.

digitalWrite(pino, valor) - envia HIGH (5V) ou LOW (0V) para um pino configurado como saída (liga/desliga LED, motor etc.).

analogWrite(pino, valor) - envia um sinal PWM (0 a 255) para simular uma saída analógica em alguns pinos (controla brilho de LED, velocidade de motor etc.).

delay(ms) - pausa o programa por um tempo em milissegundos (1000 ms = 1 segundo).

Serial.print(dado) - envia um dado/texto para o Monitor Serial, sem pular linha.

Serial.println(dado) - envia um dado/texto para o Monitor Serial e pula para a próxima linha.

int nomeVariavel - cria uma variável do tipo inteiro (números inteiros, positivos ou negativos).

Note que o último elemento é uma declaração de variável, sendo assim, quando for preciso para criar uma variável você faz da seguinte forma: 

int nomeVariavel – para valores inteiros (positivos ou negativos);

float nomeVariavel – para números com pontos;

boolean – para true ou false;

### Sempre que for declarar uma variável se atente ao local de declaração, se ela for uma declaração global elas são declaradas fora das funções (setup, loop) podendo ser utilizadas em qualquer parte do código, ocupando sempre a memória. Já se você declarar dentro de uma função, ela só existe enquanto a função estiver sendo executada, por exemplo, se criar dentro de loop, assim que o loop recomeçar ela é criada de novo do zero. 

Quando estamos iniciando o Serial.begin estamos falando de comunicação serial

É uma forma de comunicação onde os dados são enviados bit a bit por uma porta (no Arduino, geralmente pelos pinos TX e RX, ou pela USB). É útil para:

- Enviar dados do Arduino para o computador (como mensagens, leituras de sensores etc.)

- Receber dados do computador para o Arduino (como comandos, números, etc.)

O que faz Serial.begin(9600)?

- Ela inicia a porta serial.

- 9600 é a taxa de transmissão (baud rate) — significa que 9600 bits por segundo serão transferidos.

- É necessária para usar comandos como:

  - Serial.print()

  - Serial.println()

  - Serial.read(), entre outros.






Baud rates comuns em Serial.begin()

| Baud Rate (bps) | Situação comum de uso |
| --- | --- |
| 300 | Muito lento – raramente usado hoje em dia |
| 1200 | Dispositivos antigos |
| 2400 | Comunicação simples e confiável, baixa velocidade |
| 4800 | Dispositivos simples como GPS antigos |
| 9600 | Padrão mais comum – confiável e compatível |
| 14400 | Usado em alguns modems |
| 19200 | Boa velocidade com estabilidade |
| 28800 | Mais rápido, ainda estável |
| 38400 | Razoavelmente rápido |
| 57600 | Usado em algumas aplicações com sensores rápidos |
| 115200 | Muito rápido – usado quando é preciso enviar muitos dados rapidamente |
| 250000 | Usado em impressoras 3D e outras aplicações específicas |