Arquitetura de Redes com IoT

Material para consulta

Vamos analisar para que servem os códigos que iremos utilizar: 

#include <Servo.h> - Inclui a biblioteca Servo que contém funções prontas para controlar servomotores.

Podemos analisar também o que seria o #include em C++, quando falamos desse assunto estamos dizendo o seguinte “pegue o conteúdo de outro lugar (bibliotecas) e coloque neste código”, assim o # se torna um comando pré-processador antes de compilar o código. E para trazer essas bibliotecas para nosso código, existem duas principais formas:

< > (setas angulares)
O compilador procura a biblioteca nas pastas oficiais do Arduino ou do compilador C++.

“ “ (aspas)

Dessa forma ele procura primeiro na pasta do projeto que você está trabalhando, ou seja, arquivos que você mesmo criou, antes de analisar outras bibliotecas.

Servo meuServo - Criamos um objeto chamado meuServo, e é ele quem vai controlar fisicamente o servo.

meuServo.attach() - Liga o objeto meuServo ao pino 3 do Arduino. Esse pino vai mandar o sinal PWM para o servo.

meuServo.write() - Quando lidamos com servo, essa é a forma de mandar ele executar algo, passando o objeto com o write e dentro do parênteses o que você quer que ele faça


Quando utilizamos o servomotor, precisamos ficar atentos pois quando o sistema inicia, ele manda um pulso padrão de 1,5ms para o servo que vem direto da biblioteca Servo, e esse pulso corresponde quase 90º no servo, o ideal é quando você iniciar um servo defina uma posição para ele inicial no setup(), por exemplo, meuServo.write(0);


Quando utilizamos o map() o que ele faz?

Ele pega um número que está dentro de uma faixa e converte para outra faixa proporcionalmente.

map(valor, deMin, deMax, paraMin, paraMax)

valor - número que você quer converter;

deMin e deMax - intervalo original do valor;

paraMin e paraMax - intervalo para onde o valor será convertido;

Exemplo de utilização com o LED
int potenciometro = analogRead(A0);
int brilho = map(potenciometro, 0, 1023, 0, 255);

Vale lembrar que o map() é uma função específica do Arduino, no C++ padrão ela não existe, enquanto no arduino ela faz parte da biblioteca do Arduino, em C++ para fazer essa conversão, você teria que fazer algo como a regra de três padrão, abaixo um exemplo de como seria esse mesmo código citado acima só que em C++ padrão: 

long mapCpp(long x, long in_min, long in_max, long out_min, long out_max) {

return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min;

}